Бюллетень № 1/25

Общее :

1)Все автомобили, допущенные к соревнованиям должны быть чистыми, не иметь внешних механических повреждений. Отсутствие или повреждение/замятие панелей кузова, бамперов и пр. может служить предметом отказа в допуске к соревнованию.

На протяжении всего соревнования на автомобиле ,а так же на экипировке участника должна находится ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ символика выдаваемая организатором соревнований.

2) Обязательны системы пожаротушения, омологированные ФИА в соответствии со Статьей 253-7.2 Приложения J, либо СПТ, соответствующие Приложению 6 к КиТТ (аэрозольные СПТ могут быть использованы только для моторного отсека).Система должна находиться в активированном состоянии в любой момент, когда автомобиль находится на пит-лейн, стартовой решётке, гоночной трассе или в закрытом парке. Система может быть деактивирована после объявления о завершении режима закрытого парка, а также когда автомобиль находится в боксе команды или в своём расположении в паддоке (парк-стоянке).

Зачётная группы S1600 FIA A-5723

1) Установка комплекта FL от Kalina 2 (фары, бампера ,капот, передние, крылья, фонари, панель )

2) Электронный блок управления двигателем (ECU) либо оригинальный, либо свободный производства РФ. При этом оригинальная проводка ECU может быть изменена. Разрешено использование переходников. Программное обеспечение ECU свободное.

3) Разрешается замена оригинальных тормозов задних колес барабанного типа на дисковые, предназначенные для установки на данную модель автомобиля и доступные в свободной продаже через розничную торговую сеть.

4) Разрешается установка аккумулятора давления масла системы смазки двигателя. Емкость аккумулятора не более 1 л. Установка допускается только в пределах моторного отсека.

5) Разрешается доработка растяжки передней подвески «сабли», с целью увеличения угла, продольного наклона оси поворота колеса.

6) Установка тросового механизма переключения передач, механизма выбора и переключения передач.

7) Установка КПП от автомобиля с омологационным номером А-1501 с условием соблюдения параметров передаточного соотношения главной пары от данной модели с учетом всех омологационных расширений (А-1501) для участия в соревнованиях по АКГ.

8) Установка электрического привода управления дроссельной заслонкой на впускной коллектор 2112-1008 путем минимальных доработок узла крепления дроссельного узла к коллектору (переходная пластина), или установка впускного коллектора 2112-1008600-20 ,2112-1008600-10

9) Элементы трубопроводов  для подачи воздуха от воздушного фильтра до дроссельной заслонки свободные.

Зачётная группа «S1600»

- 1) Все автомобили, должны быть де-форсированы путем установки в системе впуска воздушного рестриктора, максимальный внутренний диаметр отверстия 33 мм. ** Размер может меняться на протяжении сезона.

- В автомобилях KIA Rio X-Line 5D А-1801 допускается применение капота, а так же двери задка из пластика или композитного материала Extension № 07/02VO_23.

- В автомобилях Lada Kalina/Granta NFR максимальный внутренний диаметр воздушного рестриктора установить равным 36мм.

- Для автомобилей KIA Rio, омологация РАФ А‐1401 с использованием расширения А‐ 10/04 VP_21 и Hyundai Solaris, омологация РАФ А‐1601 с использованием расширения A‐04/02 VP_21 разрешить применение корпуса воздушного фильтра и патрубка, соединяющего корпус с дроссельным узлом от а/м KIA Rio X‐Line, омологация РАФ А‐1801. Для монтажа разрешены минимально необходимые модификации;